第一章 微型计算机的基础知识   习题

1. 计算机分那几类？各有什么特点？

2. 简述微处理器、微计算机及微计算机系统三个术语的内涵。

3. 80X86微处理器有几代？各代的名称是什么？

4. 将十进制数 （1）+107/128 （2）―35/64化成二进制数，再写出各自的原码、反码、补码表示（符号位和数值位共8位）。

5. 将十进制数 （1）―52，（2）―127化成二进制数，再写出各自的原码、反码、补码表示（符号位和数值位共8位）。

6. 下列数中最小的数为（ ）。

A、101001B         B、52Q

C、101001（BCD）   D、233H

7. 下列数中最大的数为（ ）。

A、10010101B      B、227Q

C、96H            D、143

8. 某数在计算机中用8421BCD码表示为0111 1000 1001，其真值为（ ）。

A、789            B、789H

C、1929           D、11110001001B

9. 计算机内部采用____数字进行运算

A．八进制        B．十进制

C．二进制        D．十六进制

10. 英文小写字母“c”的ASCII码为1100011，英文字母“f”的ASCII码为十进制____

A．100     B．101    C．102    D．103

11. 按对应的ASCII码值来比较，不正确的是____

A．“b”比”a”大         B．“f”比”F”大

C．“9”比”0”大         D．“F”比”f”大

参考答案

1. 答：传统上分为三类：大型主机、小型机、微型机。大型主机一般为高性能的并行处理系统， 存储容量大，事物处理能力强，可为众多用户提供服务。小型机具有一定的数据处理能力，提供一定用户规模的信息服务，作为部门的信息服务中心。微型机一般指在办公室或家庭的桌面或可移动的计算系统，体积小、价格低、具有工业化标准体系结构，兼容性好。

2. 答：微处理器是微计算机系统的核心硬件部件，对系统的性能起决定性的影响。微计算机包括微处理器、存储器、I/O接口电路及系统总线。微计算机系统是在微计算机的基础上配上相应的外部设备和各种软件，形成一个完整的、独立的信息处理系统。

3. 答：从体系结构上可分为3代：8080/8085：8位机；8086/8088/80286：16位机； 80386/80486：32位机。

4.答案：（1）原、反、补码都是：01101011，（2）原码：11000110，反码：10111010，补码：10111001

5.答案：（1）原码：10110100，反码：11001011，补码：11001100

（2）原码：11111111，反码：10000000，补码：10000001

6.C   7.B  8.A   9.C   10.C    11.D

第二章 8086微处理器   习题

1、8086是多少位的微处理器？为什么？

2、EU与BIU各自的功能是什么？如何协同工作？

3、8086/8088与其前一代微处理器8085相比，内部操作有什么改进？

4、8086/8088微处理器内部有那些寄存器，它们的主要作用是什么？

5、8086对存储器的管理为什么采用分段的办法？

6、在8086中，逻辑地址、偏移地址、物理地址分别指的是什么？具体说明。

7、给定一个存放数据的内存单元的偏移地址是20C0H，（DS）=0C00EH，求出该内存单元的物理地址。

8、8086/8088为什么采用地址/数据引线复用技术？

9、8086与8088的主要区别是什么？

10、怎样确定8086的最大或最小工作模式？最大最小模式产生控制信号的方法有何不同？

11、8086被复位以后，有关寄存器的状态是什么？微处理器从何处开始执行程序？

12、8086基本总线周期是如何组成的？各状态中完成什么基本操作？

13、结合8086最小模式下总线操作时序图，说明ALE、M/IO#、DT/R#、RD#、READY信号的功能。

14、什么是总线请求？8086在最小工作模式下，有关总线请求的信号引脚是什么？

15、简述在最小工作模式下，8086如何响应一个总线请求？

16、在基于8086的微计算机系统中，存储器是如何组织的？是如何与处理器总线连接的？BHE#信号起什么作用？

17、“80386是一个32位微处理器”，这句话的涵义主要指的是什么？

参考答案

1、答：8086是16位的微处理器，其内部数据通路为16位，对外的数据总线也是16位。

2、答：EU是执行部件，主要的功能是执行指令。BIU是总线接口部件，与片外存储器及I/O接口电路传输数据。EU经过BIU进行片外操作数的访问，BIU为EU提供将要执行的指令。EU与BIU可分别独立工作，当EU不需BIU提供服务时，BIU可进行填充指令队列的操作。

3〡答：8085为8位机，在执行指令过程中,取指令与执行执令都是串行的。8086/8088由于内部有EU和BIU两个功能部件，可重叠操作，揔高了处理器的性能。

4、答：执行部件有8个16位寄存器，AX、BX、CX、DX、SP、BP、DI、SI。AX、BX、CX、DX一般作为通用数据寄存器。SP为堆栈指针存器，BP、DI、SI在间接寻址时作为地址寄存器或变址寄存器。总线接口部件设有段寄存器CS、DS、SS、ES和指令指针寄存器IP。段寄存器存放段地址，与偏移地址共同形成存储器的物理地址。IP的内容为下一条将要执行指令的偏移地址，与CS共同形成下一条指令的物理地址。

5、答：8086是一个16位的结构，采用分段管理办法可形成超过16位的存储器物理地址，扩大对存储器的寻址范围 (1MB，20位地址)。若不用分段方法，16位地址只能寻址64KB空间。

6、答：逻辑地址是在程序中对存储器地址的一种表示方法，由段地址和段内偏移地址两部分组成，如1234H：0088H。偏移地址是指段内某个存储单元相对该段首地址的差值，是一个16位的二进制代码。物理地址是8086芯片引线送出的20位地址码，用来指出一个特定的存储单元。

7、答：物理地址：320F8H。

8、答：考虑到芯片成本，8086/8088采用40条引线的封装结构。40条引线引出8086/8088的所有信号是不够用的，采用地址/数据线复用引线方法可以解决这一矛盾，从逻辑角度，地址与数据信号不会同时出现，二者可以分时复用同一组引线。

9、答：8086有16条数据信号引线，8088只有8条；8086片内指令预取缓冲器深度为6字节，8088只有4字节。

10、答：引线MN/MX#的逻辑状态决定8086的工作模式，MN/MX#引线接高电平，8086被设定为最小模式，MN/MX#引线接低电平，8086被设定为最大模式。最小模式下的控制信号由相关引线直接提供；最大模式下控制信号由8288专用芯片译码后提供，8288的输入为8086的S2#~S0#三条状态信号引线提供。

11、答：标志寄存器、IP、DS、SS、ES和指令队列置0，CS置全1。处理器从FFFFOH存储单元取指令并开始执行。

12、答：基本总线周期由4个时钟(CLK)周期组成，按时间顺序定义为T1、T2、T3、T4。在T1期间8086发出访问目的地的地址信号和地址锁存选通信号ALE；T2期间发出读写命令信号RD#、WR#及其它相关信号；T3期间完成数据的访问；T4结束该总线周期。

13、答：ALE为外部地址锁存器的选通脉冲，在T1期间输出；M/IO#确定总线操作的对象是存储器还是I/O接口电路，在T1输出；DT/R#为数据总线缓冲器的方向控制信号，在T1输出；RD#为读命令信号；在T2输出；READY信号为存储器或I/O接口“准备好”信号，在T3期间给出，否则8086要在T3与T4间插入Tw等待状态。

14、答：系统中若存在多个可控制总线的主模块时，其中之一若要使用总线进行数据传输时，需向系统请求总线的控制权，这就是一个总线请求的过程。8086在最小工作模式下有关总线请求的信号引脚是HOLD与HLDA。

15、答：外部总线主控模块经HOLD引线向8086发出总线请求信号；8086在每个时钟周期的上升沿采样HOLD引线；若发现HOLD=1则在当前总线周期结束时(T4结束)发出总线请求的响应信号HLDA；8086使地址、数据及控制总线进入高阻状态，让出总线控制权，完成响应过程。

16、答：8086为16位处理器，可访问1M字节的存储器空间；1M字节的存储器分为两个512K字节的存储体，命名为偶字节体和奇字节体；偶体的数据线连接D7~D0，“体选”信号接地址线A0；奇体的数据线连接D15~D8，“体选”信号接BHE#信号；BHE#信号有效时允许访问奇体中的高字节存储单元，实现8086的低字节访问、高字节访问及字访问。

17、答：指80386的数据总线为32位，片内寄存器和主要功能部件均为32位，片内数据通路为32位。

第三章 指令系统   习题

1.  根据下列要求编写一个汇编语言程序:

（1）代码段的段名为COD_SG

（2）数据段的段名为DAT_SG

（3）堆栈段的段名为STK_SG

（4）变量HIGH_DAT所包含的数据为95

（5）将变量HIGH_DAT装入寄存器AH，BH和DL

（6）程序运行的入口地址为START

2.  指出下列程序中的错误：

STAKSG SEGMENT

DB   100 DUP(?)

STA_SG  ENDS

DTSEG   SEGMENT

DATA1    DB   ?

DTSEG   END

CDSEG   SEGMENT

MAIN     PROC     FAR

START:   MOV             DS,DATSEG

MOV             AL,34H

ADD              AL,4FH

MOV             DATA,AL

START    ENDP

CDSEG   ENDS

END

3.  将下列文件类型填入空格：

(1) .obj  (2) .exe  (3) .crf  (4) .asm  (5) .lst  (6) .map

编辑程序输出的文件有______________________________________；

汇编程序输出的文件有______________________________________；

连接程序输出的文件有______________________________________。

4.  下列标号为什么是非法的?

(1) GET.DATA

(2) 1_NUM

(3) TEST-DATA

(4) RET

(5) NEW ITEM

5.  下面的数据项定义了多少个字节？

DATA_1  DB   6 DUP(4 DUP(0FFH))

6.  对于下面两个数据段，偏移地址为10H和11H的两个字节中的数据是一样的吗？为什么？

DTSEG SEGMENT   |      DTSEG   SEGMENT

ORG   10H       |       ORG              10H

DATA1 DB   72H  |     DATA1    DW 7204H

DB   04H        |     DTSEG   ENDS

DTSEG   ENDS    |

7.  下面的数据项设置了多少个字节?

(1) ASC_DATA      DB   ‘1234’

(2) HEX_DATA      DB 1234H

8.   执行下列指令后, AX寄存器中的内容是什么?

TABLE    DW 10,20,30,40,50

ENTRY   DW 3

..........

MOV       BX,OFFSET TABLE

ADD$       BX,ENTRY

"MOV       AX,[BX]

9. 指出下列指令的错误:

(1) MOV AH,BX

(2) MOV [SI],[BX]

(3) MOV AX,[SI][DI]

(4) MOV AX,[BX][BP]

(5) MOV [BX],ES:AX

(6) MOV BYTE PTR[BX],1000

(7) MOV AX,OFFSET [SI]

(8) MOV CS,AX

(9) MOV DS,BP

10.   DATA      SEGMENT

TABLE_ADDR       DW 1234H

DATA      ENDS

......

MOV      BX, TABLE_ADDR

LEA        BX, TABLE_ADDR

请写出上述两条指令执行后, BX寄存器中的内容。

11. 设(DS)=1B00H, (ES)=2B00H, 有关存储器地址及其内容如右图

所示,请用两条指令把X装入AX寄存器。

1B00:2000H

8000H

1B00:2002H

2B00H

2B00:8000H

X

12. 变量DATAX和DATAY定义如下:

DATAX   DW   0148H

DW   2316H

DATAY  DW   0237H

DW   4052H

按下述要求写出指令序列:

(1)DATAX和DATAY中的两个字数据相加, 和存放在DATAY和DATAY+2中。

(2)DATAX和DATAY中的两个双字数据相加, 和存放在DATAY开始的字单元中。

(3)DATAX和DATAY两个字数据相乘（用MUL）。

(4)DATAX和DATAY两个双字数据相乘（用MUL）。

(5)DATAX除以23（用DIV）。

(6)DATAX双字除以字DATAY（用DIV）。

13. 试分析下面的程序段完成什么操作？

MOV      CL,04

SHL        DX,CL

MOV      BL,AH

SHL        AX,CL

SHR        BL,CL

OR          DL,BL

14.  用其他指令完成和下列指令一样的功能:

(1) REP MOVSB           (2) REP LODSB

(3) REP STOSB             (4) REP SCASB

15.编写程序段, 比较两个5字节的字符串OLDS和NEWS, 如果OLDS字符串与NEWS不同, 则执行NEW_LESS, 否则顺序执行程序。

16.  假定AX和BX中的内容为带符号数, CX和DX中的内容为无符号数, 请用比较指令和条件转移指令实现以下判断:

(1)  若DX的值超过CX的值,则转去执行EXCEED

(2)  若BX的值大于AX的值,则转去执行EXCEED

(3)  CX中的值为0吗? 若是则转去执行ZERO

(4)  BX的值与AX的值相减, 会产生溢出吗? 若溢出则转OVERFLOW

(5)  若BX的值小于AX的值,则转去执行EQ_SMA

(6)  若DX的值低于CX的值,则转去执行EQ_SMA

17.  假如在程序的括号中分别填入指令:

(1) LOOP  L20

(2) LOOPNE  L20

(3) LOOPE  L20

试说明在三种情况下, 当程序执行完后, AX、BX、CX、DX四个寄存器的内容分别是什么？

TITLE         EXLOOP.COM

CODESG   SEGMENT

ASSUME  CS:CODESG，DS:CODESG，SS:CODESG

ORG     100H

BEGIN: MOV                  AX,01

MOV                  BX,02

MOV                  DX,03

MOV                  CX,04

L20: INC            AX

ADD                   BX,AX

SHR     $     DX,1

( "           )

RET

CODESG   ENDS

END          BEGIN

18.  变量N1和N2均为2字节的非压缩BCD数码，请写出计算N1与N2之差的指令序列。

19.  有两个3位的ASCII数串ASC1和ASC2定义如下:

ASC1      DB   ‘578’

ASC2      DB   ‘694’

ASC3      DB   ‘0000’

请编写程序计算ASC3←ASC1+ASC2。

20.  假设(CS)=3000H, (DS)=4000H, (ES)=2000H, (SS)=5000H, (AX)=2060H, (BX)=3000H, (CX)=5, (DX)=0, (SI)=2060H, (DI)=3000H, (43000H)=0A006H, (23000H)=0B116H, (33000H)=0F802H, (25060)=00B0H,.(SP)=0FFFEH, (CF)=1, (DF)=1, 请写出下列各条指令单独执行完后, 有关寄存器及存储单元的内容, 若影响条件码请给出条件码SF、ZF、OF、CF的值。

(1) SBB   AX,BX

(2) CMP  AX,WORD PTR[SI+0FA0H]

(3) MUL  BYTE PTR[BX]

(4) AAM

(5) DIV   BH

(6) SAR  AX,CL

(7) XOR  AX,0FFE7H

(8) REP   STOSB

(9) JMP  WORD PYR[BX]

(10) XCHG     AX,ES:[BX+SI}

参考答案

1.  答案:

DATSG        SEGEMNT

HIGH_DAT   DB   95

DAT_SG      $ ENDS

STK_SG     "  SEGMENT

DW        64 DUP(?)

STK_SG        ENDS

COD_SG       SEGMENT

MAIN            PROC     FAR

ASSUME CS: COD_SG,

DS: DAT_SG,

SS: STK_SG

START:

MOV      AX, DAT-SG

MOV      DS, AX

MOV      AH, HIGH_DAT

MOV      BH, AH

MOV      DL, AH

MOV      AH, 4CH

INT        21H

MAIN    ENDP

COD_SG   ENDS

END     START

2.  答案:改正后:

STAKSG   SEGMENT

DB  100 DUP(?)

STAKSG   ENDS

DTSEG  SEGMENT

DATA1   DB   ?

DTSEG   ENDS

CDSEG   SEGMENT

MAIN  PROC  FAR

ASSUME CS: CDSEG, DS: DTSEG, SS: STAKSG

START:

MOV  AX, DTSEG

MOV  DS, AX

MOV  AL, 34H

ADD  AL, 4FH

MOV  DATA1, AL

MOV      AH, 4CH

INT        21H

MAIN           ENDP

CDSEG        ENDS

END      START

3.  答案:

编辑程序输出文件: (4)

汇编程序输出文件: (1), (3), (5)

连接程序输出文件: (2), (6)

4.  答案:非法标号:  (1)因为‘.’只允许是标号的第一个字符

(2)第一个字符不能为数字

(3)不允许出现‘-’

(4)不能是保留字,如助记符

(5)不能有空格

5.  答案：24字节

6.  答案:不一样. 分别是72H, 04H和04H, 72H. 存储字时低8位存在低字节,高8位存在高字节.

7.  答案:(1) 设置了4个字芢    (2) 设置了2个字节

8n  答案:(AX)=40

9. 答案:(1) 源、目的字长不一致

(2) 源、目的不能同时举存贮器寻址方式

(3) 基坂变址方式不能有 SI和DI的组合

(4) 基址变址方式不能有 BX和BP的组合

(5) 在8086寻址方式中，AX不能作为基址寄存器使用,而且源、目的不能同时为存贮器寻址方式

(6) 1000超出一个字节的表数范围

(7) OFFSET只用于简单变量，应去掉

(8) CS不能作为目的寄存器

(9) 段地址不能直接送入数据段寄存器

10. 答案:

MOV  BX,TABLE_ADDR  ; 执行后(BX)=1234H

LEA BX,TABLE_ADDR   ; 执行后(BX)=OFFSET TABLE_ADDR

11、答案:

LES   BX, [2000H]

MOV  AX, ES: [BX]

12. 答案:

(1)   MOV      AX, DATAX

ADD       AX, DATAY

MOV      BX, DATAX+2

ADD       BX, DATAY+2

MOV      DATAY, AX

MOV      DATAY+2, BX

(2)   MOV      AX, DATAX

ADD       DATAY, AX

MOV      AX, DATAX+2

ADC       DATAY+2, AX

(3)   MOV      AX, DATAX

MUL       DATAY

MOV      DATAY,AX

MOV      DATAY+2,DX

(4)    MOV      AX,WORD PTR DATAX

MOV      BX,WORD PTR DATAY

MUL       BX

MOV      RESULT,AX

MOV      RESULT+2,DX

MOV      AX,WORD PTR DATAX

MOV      AX,WORD PTR DATAY+2

MUL       BX

ADD       RESULT+2,AX

ADC       RESULT+4,DX

MOV      AX,WORD PTR DATAX+2

MOV      BX,WORD PTR DATAY

MUL       BX

ADD       RESULT+2,AX

ADC       RESULT+4,DX

MOV      AX,WORD PTR DATAX+2

MOV      BX,WORD PTR DATAY+2

MUL       BX

ADD       RESULT+4,AX

ADC       RESULT+6,DX

(5) MOV      AX, DATAX

MOV      BL, 23

DIV        BL

MOV      BL,AH

MOV      AH, 0

MOV      DATAY, AX            ;存放商

MOV      AL,BL

MOV      DATAY+2, AX       ;存放余数

(6)   MOV      AX, DATAX

MOV      DX, DATAX+2

DIV        DATAY

MOV      DATAY, AX

MOV      DATAY+2, DX

13. 答案: 将DX: AX中的双字左移4位（乘16）

14.  答案:

(1)LOOP1:

MOV       AL,BYTE PTR [SI]

MOV      ES:BYTE PTR [DI], AL

INC        SI           或:   DEC       SI

INC        DI          或:   DEC       DI

LOOP     LOOP1

(2) LOOP1:

MOV      AL, BYTE PTR [SI]

INC        SI           或:   DEC       SI

LOOP     LOOP1

(3) LOOP1:

MOV      ES:BYTE PTR [DI], AL

INC        DI          或:   DEC       DI

LOOP     LOOP1

(4) LOOP1:

CMP       AL,ES:BYTE PTR [DI]

JE           EXIT

INC        DI          或:   DEC       DI

LOOP     LOOP1

EXIT:

15. 答案:

LEA SI, OLDS

LEA DI, NEWS

MOV      CX, 5

CLD

REPZ      CMPSB

JNZ        NEW_LESS

16.  答案:

(1) CMP  DX, CX

JA     EXCEED

(2) CMP  BX, AX

JG     EXCEED

(3) CMP  CX, 0

JE     ZERO

(4) SUB   BX, AX

JO     OVERFLOW

(5) CMP  BX, AX

JL     EQ_SMA

(6) CMP  DX, CX

JB     EQ_SMA

17.  答案:

（1）（AX）= 5    （BX）= 16  （CX）= 0   （DX）= 0

（2）（AX）= 2    （BX）= 4   （CX）= 3   （DX）= 1

（3）（AX）= 3    （BX）= 7   （CX）= 2   （DX）= 0

18.  答案:

MOV      AX, 0

MOV      AL, N1+1

SUB AL, N2+1

AAS

MOV      DL, AL

MOV      AL, N1

SBB AL, N2

AAS

MOV      DH, AL

19.  答案:

CLC

MOV      CX, 3

MOV      BX, 2

BACK:

MOV      AL, ASC1[BX]

ADC       AL, ASC2[BX]

AAA

OR         ASC3[BX+1], AL

DEC       BX

LOOP     BACK

RCL CX, 1

OR         ASC3[BX], CL

20. 答案:

(1) (AX)=0F05FH, (SF)=1, (ZF)=0, (OF)=0, (CF)=1

(2) (SF)=1, (ZF)=0, (OF)=1, (CF)=1

(3) (AX)=0240H, (OF)=1, (CF)=1

(4) (AX)=0906H, (SF)=0, (ZF)=0

(5) (AX)=20ACH

(6) (AX)=0103H, (CF)=0

(7) (AX)=0DF87H, (CF)=0, (OF)=0, ,SF)=1, (ZF)=0

(8)"(23000H)~(23004H)=60H, 不影响标志位

(9) (IP)=0A006H, 不影响标志位

(10) (AX)=00B0H, (25060)=2060H, 不影响标志位

第四章 汇编语言程序设计   习题

1.  试编写一个汇编语言程序，要求对键盘输入的小写字母用大写字母显示出来。

2.  编写程序，比较两个字符串STRING1和STRING2所含字符是否完全相同，若相同则显示“MATCH”，若不同则显示“NO MATCH”。

3.  试编写程序，要求从键盘输入3个16进制数，并根据对3个数的比较显示如下信息：

（1）如果3个数都不相等则显示0；

（2）如果3个数中有2个数相等则显示2；

（3）如果3个数都相等则显示3。

4. 已知整数变量A和B，试编写完成下述操作的程序：

（1）若两个数中有一个是奇数，则将该奇数存入A中，偶数存入B中；

（2）若两个数均为奇数，则两数分别加1，并存回原变量；

（3）若两个数均为偶数，则两变量不变。

5.  把0~100之间的30个数，存入首地址为GRAD的字数组中，GRAD+i表示学号为i+1的学生成绩。另一个数组RANK是30个学生的名次表，其中RANK+I的内容是学号为i+1的学生的名次。试编写程序，根据GRAD中的学生成绩，将排列的名次填入RANK数组中（提示：一个学生的名次等于成绩高于这个学生的人数加1）。

6.  分析下列程序的功能，写出堆栈最满时各单元的地址及内容。

SSEG  SEGMENT  ‘STACK’AT 1000H  ; 堆栈的段地址为1000H

DW   128 DUP(?)

TOS  LABEL      WORD

SSEG  ENDS

; - - - - - -

DSEG  SEGMENT

DW   32 DUP(?)

DSEG ENDS

; - - - - - - - - - - -

CSEG   SEGMENT

MAIN   PROC  FAR

ASSUME  CS:CSEG, DS:DSEG,SS:SSEG

START: MOV  AX,SSEG

MOV    SS,AX-       MOV    AX,DSEG

MOV   DS,AX

MOV   AX,4321H

$  CALL  HTOA

RETN: MOV  AH,4CH

INT   21H

MAIN   ENDP

; - - - - - - - - -

HTOA  PROC  NEAR

CMP    AX,15

JLE    B1

PUSH    AX

PUSH   BP

MOV   BP,SP

MOV    BX,[BP+2]

AND   BX,0FH

MOV    [BP+2],BX

POP   BP

MOV   CL,4

SHR   AX,CL

CALL   HTOA

B1:  POP   AX

B2:  ADD  AL,30H

JL    PRT

ADD   AL,07

PRT: MOV    DL,AL

MOV    AH,2

INT    21H

RET

HTOA    ENDP

CSEG    ENDS

;   ; - - - - - - - - - - - - -

END  START

7.  写出分配给下列中断类型号在中断向量表中的物理地址。

(1)  INT  12H                            (2)  INT  8

8.  试编写程序，它轮流测试两个设备的状态寄存器，只要一个状态寄存器的第0位为1，则与其相应的设备就输入一个字符；如果其中任一状态寄存器的第3位为1，则整个输入过程结束。两个状态寄存器的端口地址分别是0024和0036，与其相应的数据输入寄存器的端口则为0026和0038，输入字符分别存入首地址为BUFF1和BUFF2的存储区中。

9.        给定（SP）=0100，(SS)=0300，（FLAGS）=0240，存储单元的内容为（00020）=0040，（00022）=0100，在段地址为0900及偏移地址为00A0的单元中有一条中断指令INT 8，试问执行INT 8指令后，SP，SS，IP，FLAGS的内容是什么？栈顶的三个字是什么？

10. 编写一个程序，接收仮键盘输入的10个十进制数字，输入回輦符则停止输入，然后将这些数字加密后（用XLAT指令变换）存入内存缓冲区BUFFER。加密表为

辗入数字:    0，1，2，3，4．5，6，7，8，9

密码数字:    7，5，9，1，3，6，8，0，2，4

参考答案

1.  答案:

abc: mov  ah,1

int   21h

cmp   al,’a’

jb    stop

cmp   al,’z’

ja     stop

sub   al,20h

mov   dl,al

mov   ah,2

int    21h

jmp   abc

stop: ret

2.  答案:

datarea segment

string1  db ‘asfioa’

string2 db‘xcviyoaf’

mess1  db ‘MATCH’,’$’

mess2  db ‘NO MATCH’,’$’

datarea   ends

prognam  segment

main   proc far

assume cs:prognam,

ds:datarea

start:push   ds

sub    ax,ax

push   ax

mov    ax,datarea

mov  ds,ax

mov  es,ax

begin: mov cx, string2-string1

mov    bx, mess1-string2

cmp   bx,cx

jnz  dispno

lea    dx,addr

lea   si,string1

lea   di,string2

repe    cmpsb

jne   dispno

mov   ah,9

lea    dx,mess1

int  21h

ret

dispno:

mov    ah, 9

lea   dx, mess2

int    21h

ret

main       endp

prognam ends

end  start

3.  答案:

data  segment

array   dw   3 dup(?)

data    ends

code    segment

main    proc far

assume cs:code,ds:data

start:

push  ds

sub   ax,ax

push    ax

mov   ax,data

mov   ds,ax

mov    cx,3

lea    si,array

begin:

push   cx

mov     cl,4

mov    di,4

mov  dl, ‘ ‘

mov   ah,02

int     21h

mov    dx,0

input:

mov  ah,01

int    21h

and   al,0fh

shl   dx,cl

or    dl,al

dec  di

jne  input

mov    [si],dx

add    si,2

pop   cx

loop  begin

comp:  lea    si,array

mov     dl,0

mov    ax,[si]

mov   bx,[si+2]

cmp    ax,bx

jne     next1

add     dl,2

next1:cmp    [si+4],ax

jne    next2

add    dx,2

next2: cmp   [si+4],bx

jne   num

add   dl,2

num: cmp    dx,3

jl    disp

mov   dl,3

disp:mov    ah,2

add   dl,30h

int   21h

ret

main   endp

code ends

end   start

4. 答案:

dseg segment

a   dw   ?

b   dw   ?

dseg ends

cseg   segment

main   proc   far

assume    cs:cseg,ds:dseg

start:  push  ds

sub   ax,ax

push  ax

mov   ax,dseg

mov  ds,ax

begin: mov   ax,a

mov   bx,b

xor    ax,bx

test    ax,0001

jz    class

test   bx,0001

jz   exit

xchg  bx,a

mov   b,bx

jmp    exit

class: test bx,0001

jz    exit

inc   b

inc  a

exit: ret

main  endp

cseg  ends

end    start

5.  答案:

dseg segment

grade  dw   30 dup(?)

rank   dw   30 dup(?)

dseg ends

cseg   segment

main  proc   far

assume    cs:cseg, ds:dseg, es:dseg

start:  push   ds

sub   ax,ax

push  ax

mov  ax,dseg

mov   ds,ax

mov   es,ax

begin:  mov   di,0

mov  cx,30

loop1: push    cx

mov   cx,30

mov   si,0

mov   ax,grade[di]

mov   dx,0

loop2:  cmp  grade[si],ax

jbe   go_on

inc     dx

go_on: add  si,2

loop   loop2

pop     cx

inc    dx

mov    rank[di],dx

sdd    di,2

loop  loop1

ret

main  endp

cseg  ends

end start

6.   答案:

1000:0F2H

B1

1000:0F4H

3

1000:0F6H

B1

1000:0F8H

2

1000:0FAH

B1

1000:0FCH

1

1000:0FEH

RETN

1000:100H

7.  答案:

(1) 00048h

(2) 00020h

8.  答案:

mov   si, 0

mov di, 0

test12:in  al, 0024h

test  al, 08

jnz   exit

in   al,0036h

test  al, 08

jnz  exit

dev1: in  al, 0024h

test  al, 01

jz    dev2

in    al, 0026h

mov   buffer[si], al

inc     si

dev2:  in  al, 0036h

test al, 01

jz   test12

in   al, 0038h

mov   buff2[di],al

inc     di

jmp    test12

exit: ret

9.    答案:

(SP) = 00FA

(SS) = 0300

(IP) = 0040

(FLAGS) = 0040

堆栈内容:

00A1H

0900H

0240H

10. 答案:

scode  db 7,5,9,1,3,6,8,0,2,4

buffer db 10 dup(?)

; …         …

mov  si,0

mov  cx,10

lea   bx,scode

input:  mov   ah,01

int    21h

cmp     al,0ah

jz     exit

and   al,0fh

xlat

mov   buffer[si],al

inc    si

loop  input

exit: ret

第五章 输入输出接口概述   习题

1．试说明一般中断系统的组成和功能。

2．什么是中断类型码、中断向量、中断向量表？在基于8086/8088的微机系统中，中断类型码和中断向量之间有什么关系？

3．什么是硬件中断和软件中断？在PC机中两者的处理过程有什么不同？

4．试叙述基于8086/8088的微机系统处理硬件中断的过程。

5．在PC机中如何使用“用户中断”入口请求中断和进行编程？

6．8259A中断控制器的功能是什么？

7．8259A初始化编程过程完成那些功能？这些功能由那些ICW设定？

8．8259A在初始化编程时设置为非中断自动结束方式，中断服务程序编写时应注意什么？

9．8259A的初始化命令字和操作命令字有什么区别？它们分别对应于编程结构中那些内部寄存器？

10．8259A的中断屏蔽寄存器IMR与8086中断允许标志IF有什么区别？

11．若8086系统采用单片8259A中断控制器控制中断，中断类型码给定为20H，中断源的请求线与8259A的IR4相连，试问：对应该中断源的中断向量表入口地址是什么？若中断服务程序入口地址为4FE24H，则对应该中断源的中断向量表内容是什么，如何定位？

12．试按照如下要求对8259A设定初始化命令字：8086系统中只有一片8259A，中断请求信号使用电平触发方式，全嵌套中断优先级，数据总线无缓冲，采用中断自动结束方式。中断类型码为20H~27H，8259A的端口地址为B0H和B1H。

13．比较中断与DMA两种传输方式的特点。

参考答案

1．答：处理器内部应有中断请求信号的检测电路，输出中断响应信号，保存断点的逻辑，转向中断处理程序的逻辑，中断返回逻辑。系统中要有一中断控制器，管理多个中断源，提供处理机所需的中断处理信息。系统中请求中断处理的I/O接口电路要有提供中断请求信号及接收中断响应信号的逻辑。

2．答：处理机可处理的每种中断的编号为中断类型码。中断向量是指中断处理程序的入口地址，由处理机自动寻址。中断向量表是存放所有类型中断处理程序入口地址的一个默认的内存区域。在8086系统中，中断类型码乘4得到向量表的入口，从此处读出4字节内容即为中断向量。

3．答：硬件中断是通过中断请求线输入电信号来请求处理机进行中断服务；软件中断是处理机内部识别并进行处理的中断过程。硬件中断一般是由中断控制器提供中断类型码，处理机自动转向中断处理程序；软件中断完全由处理机内部形成中断处理程序的入口地址并转向中断处理程序，不需外部提供信息。

4．答：以INTR请求为例。当8086收到INTR的高电平信号时，在当前指令执行完且IF=1的条件下，8086在两个总线周期中分别发出INTA#有效信号；在第二个INTA#期间，8086收到中断源发来的一字节中断类型码；8086完成保护现场的操作，CS、IP内容进入堆栈，清除IF、TF；8086将类型码乘4后得到中断向量入口地址，从此地址开始读取4字节的中断处理程序的入口地址，8086从此地址开始执行程序，完成了INTR中断请求的响应过程。

5．答：PC机中分配给用户使用的中断是IRQ9，经扩展插槽B4引出，故把用户的中断请求线连接到B4上。在应用程序中，利用25H号系统调用将中断服务程序的入口地址写入对应0AH类型中断对应的中断向量表中去。在应用程序中把主片8259A D2屏蔽位清0，把从片8259A D1屏蔽位清0，使主片的IR2、从片的R1可以输入中断请求。中断服务程序结束前向主片8259A发中断结束命令。应用程序结束之前对主片的IR2和从片的IR1进行屏蔽，关闭用户中断请求。

6．答：8259A中断控制器可以接受8个中断请求输入并将它们寄存。对8个请求输入进行优先级判断，裁决出最高优先级进行处理，它可以支持多种优先级处理方式。8259A可以对中断请求输入进行屏蔽，阻止对其进行处理。8259A支持多种中断结束方式。8259A与微处理器连接方便，可提供中断请求信号及发送中断类型码。8259A可以进行级连以便形成多于8级输入的中断控制系统。

7．答：初始化编程用来确定8259A的工作方式。ICW1确定8259A工作的环境：处理器类型、中断控制器是单片还是多片、请求信号的电特性。ICW2用来指定8个中断请求的类型码。ICW3在多片系统中确定主片与从片的连接关系。ICW4用来确定中断处理的控制方法：中断结束方式、嵌套方式、数据线缓冲等。

8．答：在中断服务程序中，在返回主程序之前按排一条一般中断结束命令指令，8259A将ISR中最高优先级位置0，结束该级中断处理以便为较低级别中断请求服务。

9．答：8259A的工作方式通过微处理器向其写入初始化命令字来确定。初始化命令字分别装入ICW1~ICW4内部寄存器。8259A在工作过程中，微处理器通过向其写入操作命令字来控制它的工作过程。操作命令字分别装入OCW1~OCW3内部寄存器中。8259A占用两个端口号，不同的命令字对应不同的端口，再加上命令字本身的特征位及加载的顺序就可以正确地把各种命令字写入对应的寄存器中。

10．答：IF是8086微处理器内部标志寄存器的一位，若IF=0，8086就不响应外部可屏蔽中断请求INTR引线上的请求信号。8259A有8个中断请求输入线，IMR中的某位为1，就把对应这位的中断请求IR禁止掉，无法被8259A处理，也无法向8086处理器产生INTR请求。

11．答：中断向量表入口地址为：0段的0090H地址。对应4FE24H中断服务程序入口，在向量表中定位情况：(0090H)=24H、(0091H)=00H、(0092H)=E0H、(0093H)=4FH。

12．答：ICW1=1BH (送B0H端口)，ICW2=20H (送B1H端口)，ICW4=03H (送B1H端口)

13．答：中断方式下，外设需与主机传输数据时要请求主给予中断服务，中断 当前主程序的执行，自动转向对应的中断处理程序，控制数据的传输，过程始终是在处理器所执行的指令控制之下。直接存储器访问(DMA)方式下，系统中有一个DMA控制器，它是一个可驱动总线的主控部件。当外设与主存储器之间需要传输数据时，外设向DMA控制器发出DMA请求，DMA控制器向中央处理器发出总线请求，取得总线控制权以后，DMA控制器按照总线时序控制外设与存储器间的数据传输而不是通过指令来控制数据传输，传输速度大大高于中断方式。

第六章 可编程接口芯片   习题

1、设8253三个计数器的端口地址为201H、202H、203H，控制寄存器端口地址200H。试编写程序片段，读出计数器2的内容，并把读出的数据装入寄存器AX。

2、设8253三个计数器的端口地址为201H、202H、203H，控制寄存器端口地址200H。输入时钟为2MHz，让1号通道周期性的发出脉冲，其脉冲周期为1ms，试编写初化程序段。

3、设8253计数器的时钟输入频率为1.91MHz，为产生25KHz的方波输出信号，应向计数器装入的计数初值为多少？

4、设8253的计数器0，工作在方式1，计数初值为2050H；计数器1，工作在方式2，计数初值为3000H；计数器2，工作在方式3，计数初值为1000H。如果三个计数器的GATE都接高电平，三个计数器的CLK都接2MHz时钟信号，试画出OUT0、OUT1、OUT2的输出波形。

5、可编程计数／定时器芯片8253有几个通道?各采用几种操作方式?简述这些操作方式的主要特点。

6、某系统中8253芯片的通道0~通道2和控制字端口号分别为FFF0H~FFF2H，定义通道0工作在方式2，CLK0=5MHz，要求输出OUT0＝lkHz方波；定义通道l工作在方式4，用OUT0作计数脉冲，计数值为1000，计数器计到0，向CPU发中断请求，CPU响应这一中断后继续写入计数值1000，重新开始计数，保持每1秒钟向CPU发出一次中断请求，请编写初始化程序，画出硬件连接图。

7、什么叫DMA传送方式?DMA控制器8257的主要功能是什么?

8、某8086系统中使用8257完成从存储器到外设端口的数据传送任务，若已知通道0的地址寄存器、终点计数器、方式寄存器端口地址分别为置EEE0H，EEElH和EEE8H，要求通过通道0将存储器中偏移地址为1000H~10FFH的内容传送到显示器输出，请编写初始化程序。

9、用8255和8253编程，使扬声器发出600Hz的可听频率，击任一键停止。(其中主时钟为1.9318MHz，一个时钟周期为888.2229×10—9秒。)

10、设状态端口地址为86H，数据端口地址为87H，外部输入信息准备好状态标志为D7＝1．请用查询方式写出读入外部信息的程序段。

11、设状态端口地址为76H，数据端口地址为75H，外设是否准备好信息由D7位传送，D7＝l 为准备好，D7＝0为未准备好(忙)，请用查询方式写出CPU向外部传送数据的程序段。

12、什么是A／D、D／A转换器?

13、某接口设计采用一片8255A实现。其端口A连接并行打印机，端口B连接纸带读入机，如图所示。8255A工作于方式0，以查询方式查询数据。

14、CPU通过8255同开关K0～K3和LED显示器的接口见下图，开关设置的二进 制信息由B口输入，经程序转换成对应的七段LED段码后，通过A口输出，由七段LED显示开关二进制的状态值，试编写其控制程序（设8255的端口地址为80H～83H）。注：若B口读入的值为0000，则LED显示器将显示0；以此类推，若B口读入的值为1111，则LED显示器将显示F。

15、查询方式打印机接口如图所示，图中的8255A的B口作为输出打印数据口，工作于方式0，PC5引脚作为打印机的数据选通信号STB，由它产生一个负脉冲，将数据线D7-D0上的数据送入打印机，PC0引脚接收打印机的忙状态信号，当打印机在打印某字符时，忙状态信号BUSY为1。现要求打印的字符存于缓冲区BUF中，共有800个字符。设8255A的端口地址为800H--803H。利用查询BUSY信号，编写CPU与打印机之间数据交换的程序段（包括8255A初始化）。

16、计数器/定时器8253，振荡器（频率为2MHZ）振荡器的脉冲输出端接通道0的计数输入端CLK0，设8253的端口地址为200H---203H

请回答：

（1）该电路中一个通道的最大定时时间是多少？ 如何计算？

（2）若要8253的OUT端，能产生周期为1秒的连续方波，该如何解决？

（3）写出实现功能的8253初始化程序。

17、某数据采集系统中，有一片8255A芯片，其端口地址为40H--43H，其中A口作为现场数据的输入口，工作方式0。又有一频率为2MHz的信号源作为8253定时器CLK0输入。现要求8255A以2s为周期进行数据采集，利用一片8253实现系统定时，8253的端口地址为50H--53H，接线如图所示。计算各通道计数值，写出8255A、8253初始化程序段。

18、设计一个利用8255 PC5输出占空比1：1的方波电路，并编写相应的程序。

19、假设中断源类型码为58H，中断服务程序的标号为INTPT。分析下列程序，指出其功能。

PUSH  DS

MOV  AX，SEG INTPT

MOV  DS，AX

MOV  DX，OFFSET INTPT

MOV  AH，25H

MOV  AL，58H

INT   21H

POP   DS

参考答案

1、答:

MOV   AL，80H

OUT  200H，AL

IN   AL，203H

MOV BL，AL

IN   AL，203H，

MOV  BH，AL

MOV   AX，BX

2、答: 要输出脉冲周期为1ms，输出脉冲的频率是1000 ，当输入时钟频率为2MHz时，计数器初值是2000。

使用计数器1，先读低8位，后读高8位，设为方式3，二进制计数，控制字是76H。设控制口的地址是200H，计数器0的地址是202H。程序段如下：

MOV  DX,200H

MOV  AL,76H

OUT  DX,,AL

MOV  DX,202H

MOV AX，2000

OUT  DX，AL

MOV  AL，AH

OUT  DX，AL

3、答: 1.91MHZ/25KHZ=76.4， 应向计数器装入的初值是76。

4、答: 计数器0工作在方式1，即可编程的单脉冲方式。这种方式下，计数的启动必须由外部门控脉冲GATE控制。因为GATE接了高电平，当方式控制字写入后OUT0变高，计数器无法启动，所以OUT0输出高电平。

计数器1工作在方式2，即分频器的方式。输出波形的频率f=Foc/N=2MHz/3000=666.7HZ，其周期为1.5ms，输出负脉冲的宽度等于CLK的周期为0.5μs。

计数器2工作在方式3，即方波发生器的方式。

5、答：有0，1，2三个通道，各通道有六种工作方式，以完成定时，计数，脉冲发生器等多种功能。

（1）工作方式0：计数结束中断方式

（2）工作方式1：可编程单脉冲发生器

（3）工作方式2：速率波发生器

（4）工作方式3：方波发生器

（5）工作方式4：软件触发方式

（6）工作方式5：硬件触发方式

6、答：

STT：MOV DX，0FF0H

MOV AL，34H

OUT DX，AL

MOV DX，通道0端口地址

MOV AX，1388H

OUT DX，AL

MOV AL，AH

OUT DX，AL

MOV DX，0FFF1H

MOV AL，78H

OUT DX，AL

MOV DX，通道1端口地址

MOV AX，2710H

OUT DX，AL

MOV AL，AH

OUT DX，AL

MOV DX，0FFF2H

MOV AL，B1H

OUT DX，AL

MOV DX，通道2端口地址

MOV AX，1000H

OUT DL，AL

MOV AL，AH

OUT DX，AL

对8259A初始化（略）

HH：HLT

JMP HH

7、答：DMA传送方式就是用DMA控制器来接管CPU对总线的控制权。在存储器与局速外设之间建立直接进行数据块传送与高速通路。

主要功能有三个（1）DMA读操作—读存储器送外设（2）DMA写操作—对外设写存储器（3）DMA校验操作—通道不进行数据传送操作，只是完成校验操作。

8、答：

ST57：MOV DX，0EEE8H

MOV AL，41H

OUT DX，AL

MOV DX，0EEE0H

MOV AX，1000H

OUT DX，AL

MOV AL，AH

OUT DX，AL

MOV DX，0EEE1H

MOV AL，0FFH

OUT DX，AL

HLT

9、答：

STACK SEGMENT PARA STACK’STACK’

DB 256 DUP(0)

STACK ENDS

DATA SEGMENT PARA PUBLIC’DATA’

FREG DW 1989;   600周方波计数值

DATA ENDS

CODE SEGMENT PART PUBLIC’CODE’

START PROC FAR

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

PUSH DS

MOV  AX,0

PUSH AX

MOV  AX,DATA

MOV  DS,AX

IN   AL,61H

OR   AL,3

OUT  61H,AL

MOV  AL,0B6H

OUT  43H,AL

MOV  BX,FREG

MOV  AL,BL

OUT  42H,AL

MOV  AL,BH

OUT  42H,AL

MOV  AH,0

INT  16H

IN   AL,61H

AND  AL,0FCH

OUT  61H,AL

RET

START ENDP

CODE ENDS

END START

10、答：POLL：IN   AL，86H；从状态端口输入状态信息

TEST AL，80H；检查READY是否是1

JE  POLL；为准备好，循环

IN  AL，87H；准备好，从数据端口输入数据

11、答：POLL：IN   AL，76H；从状态端口输入状态信息

TEST AL，80H；检查忙标志位

JNE  POLL；忙等待

MOV  AL，DATA；从缓冲区取数据

OUT  75H，AL；从数据端口输出

12、答： 把模拟量信号转换成数字量的器件为模/数转换器，简称为A/D转换器。把数字量信号转换成模拟量的器件为数/模转换器，简称为D/A转换器。

13、答：

8255A初始化程序段

MOV  AL，83H

OUT  0E6H，AL

MOV  AL，09H

OUT  0E6H，AL

MOV  AL，0BH

OUT  0E6H，AL

打印机驱动程序段

LIST：IN  AL，0E4H

AND  AL，04H

JNZ  LPST

MOV  AL，CL

OUT  0E0H，AL

MOV  AL，08H

OUT  0E6H，AL

INC  AL

OUT  0E6H，AL

纸带读入机驱动程序段

RDST：  MOV  AL，0AH

OUT  0E6H，AL

RDLP：  IN  AL，0E4H

AND       AL，08H

JZ    RDLP

IN   0E2H

MOV  CL，AL

MOV   AL，08H

OUT  0E6H，AL

14、答：

SEGCODE  DB  0C0H，0F9H，A4H，B0H，…，8EH

…………….

MOV  AL，10000010B

OUT  83H，AL

LOP： IN    AL，81H

AND  AL，0FH

MOV  BX，OFFSET  SEGCODE

XLAT

OUT  80H，AL

JMP  LOP

15、答：

BUF  DB  ‘XXXXXXX……..’

…………………….

MOV  DX，803H

MOV  AL，1xxx0001B

OUT  DX，AL

MOV  AL，0BH

OUT  DX，AL

MOV  CX，800

MOV  SI，OFFSET BUF

LOP：MOV  DX，802H

IN   AL，DX

TEST  AL，01H

JNZ  LOP

MOV  AL，[SI]

MOV  DX，801H

OUT  DX，AL

MOV  AL，0AH

MOV  DX，803H

OUT  DX，AL

MOV  AL，0BH

OUT  DX，AL

INC   SI

LOOP  LOP

HLT

16、答：

（1）输入脉冲周期=0.5Μs， 一个通道最大计数为65536=216， 所以最大定时时间=0.5μS×65536=65.536ms

（2）可以将8253的通道串联使用，各通道的计数：通道0=2000，通道1=1000

（3） MOV  AL，00100101B

MOV  DX，203H

OUT   DX， AL

MOV  AL，20H

MOV  DX，200H

OUT  DX，AL

MOV  AL ，01100101B

MOV  DX，203H

OUT  DX，AL

MOV  DX，201H

MOV  AL，10H

OUT  DX，AL

17、答：总计数值：2MHz / 0.5Hz=4x106

通道0计数值：T0=50000(C350H)，工作于方式3

通道1计数值：T1=80，工作于方式2

MOV AL,1001xxxxB

OUT 43H,AL

MOV AL,54H

OUT 53H,AL

MOV AL,80

OUT 51H,AL

MOV AL,36H

OUT 53H,AL

MOV AL,50H

OUT 50H,AL

MOV AL,0C3H

OUT 50H,AL

18、答：方波电路图：

程序：

MOV DX，34CH

MOV AL，80H   ；PA、PB方式0输出，PC7-0输出

YYY1： MOV AL，0AH    ；C端口置1/置0控制字，使PC5输出低电平

OUT  DX，AL

MOV  CX，2000H

YYY2： ADD  AX，0   ；让PC5输出低电平维持一段时间

LOOP  YYY2

MOV  AL，0BH  ；C端口置1/置0控制字，使PC5输出高电平

OUT  DX，AL

MOV  CX，2000H

YYY3：  ADD  AX，0

LOOP  YYY3

JMP  YYY1

19、类型码为58H，则中断矢量地址为58H×4=0160H。建立中断矢量表。

第七章 存储器   习题

1、在对存储芯片进行译码寻址时，如果只有部分高位地址参与，这种译码方法被称为部分译码。现有EPROM芯片2732（4KX8位），以及3-8译码器74LS138，各种门电路若干，要求在8088CPU上扩展容量为16KX8 EPROM内存，要求采用部分译码，不使用高位地址线A19、A18、A15，选取其中连续、好用又不冲突的一组地址，要求首地址为20000H。请回答：

1）2732的芯片地址线、数据线位数是多少？

2）组成16KX8需要2732芯片多少片？

3）写出各芯片的地址范围。

4）画出存储扩展图（要求画出地址线、数据线及控制线的连接）

2、有一个2732EPROM（4KX8）芯片的译码电路如下图所示,试求：

（1）计算2732芯片的存储容量;

（2）给出2732芯片的地址范围;

（3）是否存在地址重叠区?

3、现在有静态RAM芯片2KX8，4KX8，8KX8，以及3—8译码器74LS138，各种门电路若干，供任意选择使用。要求在8088CPU上扩展容量为8KX8内存，地址从84000H开始。画出8088系统扩展图，写出内写储内存各芯片的起、止地址。

答案

1、答：（1）地址线12根，数据线8根；  （2）4片； （3）1#  20000H~20FFFH

2#  21000H~21FFFH       3#  22000H~22FFFH      4#  23000H~23FFFH（4）

2、答：1）4KB  2）08000H---09FFFH

3）存在重叠区 08000H---08FFFH、09000H---09FFFH